二进二出（单螺旋）检测仪

成品检验规范

（视觉软件部分）

[企业内部使用]

单位： 机器视觉事业部

编制：

审核：

批准：

| 会签单位 | 项目负责人 | 标准化室 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  | 机器视觉事业部现场专员 |

软件标准及验收方法

# 一、检测标准

## 1.1污渍大小标准

表1.1

| 尺寸（mm2） | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污渍图像 |  |  |  |  |

## 1.2污渍灰度标准

灰度等级

表1.2

1    2    3     4     5    6     7    8     9     10

## 1.3 杯口区域

## 4、杯底区域

杯底分区示意图

1、红色轮廓与绿色轮廓之间的区域为套标有无检测区。

2、绿色轮廓以内为污渍检测区。

3、若因黑白打印原因导致无法区分红色，黄色轮廓，请参考资料室电子档。

1.3 硬件测试

| 序号 | 测试项目 |  |  | 技术要求 | 测试方法 |  |  | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续工作光源亮度稳定性测试 |  |  | - 连续亮度变化小于10个灰度。 - 瞬时亮度变化小于2个灰度 | - 软件参数调节界面，二值化阈值调节旁边显示当前图像中杯子区域的平均灰度值。该值从光源开始点亮后2小时内变化小于±10。 - 连续两次触发图像亮度值之差小于±2。 |  |  |  | 1、灰度即亮度 2、从光源冷却状态开始测试。 |
| 2 | 重启后光源亮度变化测试 |  |  | 重启亮度变化小于10个灰度 | 第一项测试完成后，记录亮度值L1，关闭光源2小时以上，重新开启软件及光源，亮度值与L1之差小于±10。 |  |  |  |  |
| 3 | 图像清晰度测试 |  |  | 对于黑点面积大于0.2mm2（包含），灰度值如表1.2中所示，小于5的，观察采集的图像，肉眼可见。 | - 调节镜头达到图像最高清晰度，图像亮度值调节到200左右 - 取黑色签字笔分别于杯口、侧壁、杯底点3-5个0.1mm2-0.2mm2的黑点。置于相机下，观察采集到的图像中，各污渍点可辨。 |  |  |  | - 污渍点需参照表1.1和1.2制定。。 |
| 4 |  | 杯内检测测试 | - 调节参数至最佳检测效果后，取面积为0.3mm2、0.5mm2、1.0mm2、2.0mm2的污渍(灰度等级在1-6)每个区域（口部、侧壁、内底等）各一个污渍，每个杯子连续检测5次 - 保持参数不变，放置同型号的OK杯1只，重复检测5次 |  |  | 无过检、无漏检 | - 污渍的检测按照附件中的区域进行标识2、区域的划分、污渍大小、灰度等级参见附件 3、此区域的划分只验证污渍的检测能力 |  |  |
| 5 |  | 杯底检测测试 | - 调节参数至最佳检测效果后，取面积为0.3mm2、0.5mm2、1.0mm2、2.0mm2的污渍各一个污渍，每个杯子连续检测5次 - 取无外套样品，重复检测5次 - 取1只OK杯，重复检测5次 |  |  | 无过检、无漏检 | 1、污渍的检测按照附件中的区域进行标识2、区域的划分、污渍大小、灰度等级参见附件 3、此区域的划分只验证污渍的检测能力 |  |  |
| 6 |  | 通信测试 | - 取20个杯子，在这20个杯内标识黑色大污渍，在设备正常运行的速度下快速通过 - 取20个杯子，在这20个外杯底标识黑色大污渍，在设备正常运行的速度下快速通过 |  |  | 全部排出 |  |  |  |
| 7 |  | 系统的整体测试 | 取25个杯子，其中OK杯5只，NG杯20只，NG杯包含口部、侧壁（上部）、侧壁（中部）、侧壁（下部）、内杯底、外杯底污渍杯（黑色物质）各6个部位（各个部位 0.3mm²各1个，0.5 mm²各1个，1 mm²个1个），无外套2个，重复两次实验。 |  |  | 不允许出现漏检、过检。 |  |  |  |

备注：

1、出厂检验时，由于厂内卫生条件，空气洁净度无法与客户现场相比，在检验过程中，出现合格杯检测仪中吸附粉尘、污渍情况，对于软件而言，无论是污渍样品还是中途吸附污渍的合格品，都有污渍的存在，因此软件会将其判定为不合格。因此，对于合格的样品，中途吸附污渍原因导致检测排出的，不应作为过检。

2、本检测软件，对于污渍检测，只判定污渍的有无，对于污渍大小只有粗滤的计算，不具有精确计算污渍大小功能；因此，对于污渍检测，小于检测标准的污渍会有一定概率排出，此种情况不作为过检；只有完全没有污渍的合格品，检测排出才算作过检。

3、外杯底边缘区软件划定为外套有无检测区，套标检测指标与污渍检测相反，因此，该区域只用于检测套标有无，不进行污渍检测。