在线检测仪关键部件保养及维护

一、工业相机

检测系统中配置两部工业相机，主要注意事项如下：

1、严禁碰撞或敲击相机机体。

2、图像采集过程中严禁拔插数据线，严禁对相机进行晃动。

3、机身及接头处如有油渍或赃污，须使用酒精轻轻擦拭，不得使用水或洗涤

液清晰。

4、严禁拆卸相机及相机上镜头，严禁任何方式擦洗相机内部感光片。

- 工业镜头

镜头清理：

1、清理过程是：先用气吹吹镜片表面上的灰尘，这时候拿镜头的方法是左手持镜头，倾斜45度，气吹与镜片呈45度，将灰尘吹落。

2、之后如果有附着污渍，用较柔软的清洁纸巾轻轻擦除残余的灰尘，擦拭动作为单方向擦拭，不得来回反复擦拭。

3、如果无法擦拭干净，可蘸酒精由镜片中心向四周擦遍整个镜片，然后用干纸巾再擦一遍，这样就没有花道了，最后再用气吹吹干。

镜头不可经常清洗，建议定期半年清洗一次即可，没有明显脏污，无需清理。

- 工业光源

1、可定期用柔软纸巾对光源壳身进行擦拭，清洁灰尘及有无。建议每月一次，可视现场情况而定。

2、内部灯珠部分不得擦拭，如有碎渣落入，可用气吹吹出。

四、工控机

1、工控机外壳可用干纸巾擦拭灰尘。

2、主板上零件均有封胶封住，其作用是防尘和防止震动造成接触不良等现象，不得自行拆开机壳，更不得随意拔插主机内部零件。

五、显示器

1、显示器可定期使用干纸巾或显示屏清洗液擦拭。

六、光源控制器

光源控制器作用为调节光源亮度，当设备亮度调节完成以后，不得旋动亮度旋钮，平时操作时须注意不得碰到旋钮造成亮度变化，从而影响检测效果。