合同附件三

一 机器工作条件：

1、环境温度：-10~35℃;

2、空气相对湿度不大于85%

3、电源电压波动不超过±10%

4、气源气压应在0.5Mpa以上.周围介质中无易燃易爆及腐蚀性物质，无剧烈的震动。

二.机器的安装和调整

1.收到该机器，打开包装箱后，应首先认真检查整机是否完整无损（设备整机一箱包装），随机附件、工具及备件是否齐全。

2.机器安装前应在设备安装处浇制混泥土基础，基础必须坚实、平整、水平。不建议安装在楼上.模切机搬运过程中，通道宽度应大于2.5米，高度高于3.0米

3.吊装时应确保被吊装的设备平稳，轻起轻落。吊装到位后调整机器各部分水平，并保证放卷导辊与输纸导辊平行。

4.调整完成后，将机器底梁垫实，用水泥灰浆将机器底梁二次灌浆固定。用户所提供气源气压应在0.5Mpa以上，接口直径为φ8尼龙管，用户如没有气源供应，应配备相应的空气压缩机。

5.机器安装稳好后，拆除吊装用件，将机器护罩顶板安装好。

三、需要准备：

1.固定技术操作人员2-3名

2.设备安装调试使用的带印刷的卷筒纸，模切刀板（随机发货）